| 首页 |  |  | 产品技术参数表（Specifications） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发放单位. 全质11. 技术20; √. 工艺21; √. 质控22; √. 生产23; √. 供应24. 物资25. 家经27. 客服28. 出口29; √. 财务31. 研究32. 外管33. 成本34. 市场. 商研35. 巴西36. 成品39. 空一40. 空二41. 空三42. 钣金43. 喷塑44. 注塑45. 两器46. 管路47. 模具48. 筛选49. 丹阳50. 控制51. 试制52. 空四53. 空五58. 重庆62. |  |  | # 产品型号(Model): GJH24AC-K3MNB8A |  |  |  |  |  | 生效日期(effective date): 共 2 页 第 1 页 Page 1 of 3 |  |  |
|  | （整体式定频机）整机成品码(Product Code)：CC05103551 Model; GJH24AC-K3MNB8A. Function; COOLING; HEATING. Rated Voltage; 230V. Rated Frequency; 50Hz. Total Capacity (W/Btu/h); 6200(W); 6000 (W). Power Input (W); 2050; 1750. Rated Input (W); 2500; 2700. Rated Current (A); 12.1; 13.0. Air Flow Volume (m3/h) (H/M/L)**; 900. Dehumidifying Volume (l/h); 2.2. EER / C.O.P (W/W); 3.02/3.43. Energy Class; /. Indoor Side; Fan Type-Piece; Cross flow fan – 1. Diameter-Length (mm); φ201.5 X 109.5. Evaporator; Aluminum fin-copper tube. Pipe Diameter (mm); Ф7. Row-Fin Gap; 4-1.6. Coil length (l) x height (H) x coil width (L); 422×381×50.8. Swing Motor Model; SM020B. Output of Swing Motor (W); 4. Fuse (A); 0.02. Sound Pressure Level dB (A) (H/M/L); 58/56/53. Sound Power Level dB (A) (H/M/L)***; 68/66/63. |
| 会 签 | 编 制 | 李蓓 |  | 100120 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标 准 化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 定 |  |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 |  |  | 签 名 | 日期 |

| 副页 |  |  | 产品技术参数表(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 产品型号(Model): GJH24AC-K3MNB8A |  |  |  |  | 生效日期(effective date): 共 2 页 第 1 页 Page 2 of 3 |  |  |
|  | Outdoor Side; Compressor Manufacturer/trademark; Shanghai Hitachi Electrical Appliances Co., Ltd. Compressor Model; ASH232SV-C8LU. Compressor Type; Rotary. L.R.A. (A); 8.8. Compressor RLA(A); 40. Compressor Power Input(W); 1900. Overload Protector; interior overload protection. Throttling Method; Capillary. Starting Method; Capacitor. Working Temp Range (℃); -7~45. Condenser; Aluminum fin-copper tube. Pipe Diameter (mm); Ф7. Rows-Fin Gap(mm); 3-1.4. Coil length (l) x height (H) x coil width (L); 885×400.8×38.1. Fan Type-Piece; Axial fan –1. Fan Diameter (mm); φ396. Sound Pressure Level dB (A) (H/M/L); 64/62/59. Sound Power Level dB (A) (H/M/L); 74/72/69. Defrosting Method; /. Fan Motor Speed (rpm) (H/M/L); 1140/1040/940. Output of Fan Motor (W); 200. Fan Motor RLA(A); 0.8. Fan Motor Capacitor (uF); 6. Climate Type; T1. Isolation; I. Moisture Protection; IP24. Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side(MPa); 2.7. Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side(MPa); 0.6. Dimension (W/H/D)( mm); 770X660X428. Dimension of Package (L/W/H)( mm); 860X736X490. Net Weight /Gross Weight (kg); 75/82. Refrigerant Charge (kg); R410A: 1.4. Loading quantity; 20’ Container; Interior Dimensions L*W*H：5898*2352*2393，Door Opening W*H：2343*2280; '72. 40’ Container; Interior Dimensions L*W*H：12032*2350*2390，Door Opening W*H：2343*2280; 160. 40’ High Cube Container; Interior Dimensions L*W*H：12032*2350*2697，Door Opening W*H：2338*2585; 195. |
|  | 编 制 | 李蓓 |  | 100120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 |  | 签 名 | 日期 |

| 副页 |  |  | 产品技术参数表(Specifications) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 产品型号(Model): GJH24AC-K3MNB8A |  |  |  |  | 生效日期(effective date): 共 2 页 第 1 页 Page 3of 3 |  |  |
|  | 空调器功能： 一、常规控制功能： □自动 Auto □√制冷 Cooling √□制热 Heating（□辅助电加热 Auxiliary heating） □除湿 Dehumidify □睡眠 Sleep □定时 Timer（□时钟定时 Clock timer） □√自动扫风 Auto swing （□上下扫风 Vertical auto swing □左右扫风 Horizontal auto swing □四面扫风 4-dimension swing） □节能模式Energy saving □√送风 Air flow □快速制冷（制热） Rapid cooling (heating) □掉电记忆 Memory □其它 Others（注明 ）强劲制冷 Turbo cooling 静音设计 Quiet design 二、特殊功能： 1、与控制器有关的特殊功能： □负离子 Anion □冷等离子 Cold plasma □高压静电除尘 High-voltage electrostatic dedust □一氧化碳检测 CO detection □氧吧 Oxygen generator □过滤网清洗提醒 Filter dirty alarm □低温制冷 Low ambient cooling（□低温制热 Low ambient heating） □软启动 Soft start □低压启动 Low voltage startup □压缩机带电加热带 Compressor with electric heater （□底盘带电加热带 Chassis with electric heater） □智能舒适预热（防冷风设计） Intelligent preheating □干燥防霉设计 Dry anti-mildew design □智能开合面板 Intelligent open-close panel □水满保护（除湿机） Tank filled protection (dehumidifier) □打水（移动） Without water tank (mobile) □其它 Others（注明： ） 故障诊断 Self diagnosis 天音系统 Chord system 2、与控制器无关的特殊功能： □√换气（窗机） Ventilation (Window units) □多款可换抗菌过滤网（活性碳、儿茶素、防霉，等） Several optional filters (active carbon, catechin, anti-mildew etc.) □静电除尘 Electrostatic dedust 银离子抗菌材料 Silver ion sterilizing material 冷触媒 Cold catalyst 光触媒 Photocatalyst 三、显示方式： □LCD □LCD背光 LCD back light □LED指示灯 LED □其它 Others（注明： ） 四：其它： Others □直流变频 D.C. Inverter □交流变频 A.C. Inverter □新化霜 New defrosting □快速接头 Quick connector（□整体式 Integral type □单体式 Split type） □双风管（移动） Twin duct (mobile) 金色翅片 Golden fin 5折蒸发器（5-curved evaporator） □其它 Others（注明： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 | 李蓓 |  | 100120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 审 核 |  |  |  | 标 记 | 处 数 | 更 改 文 件 号 |  | 签 名 | 日期 |